Объявление

о проведении тендера на закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» Управления Здравоохранения г.Алматы

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» Управления Здравоохранения г.Алматы, г. Алматы, ул. Жубанова 11, (электронный адрес:  perinatal.almaty@mail.ru), объявляет о проведении тендера на закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», по следующим позициям:

Приложение №1

| Номер лота | Наименование товаров | техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный неонатальный 10 мм Flextube 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8 м и портами 7,6 мм ограничителем потока и линией мониторинга самозаполняющейся камерой увлажнения - 4609810 | Контур дыхательный неонатальный, для аппаратов ИВЛ SLE 4000/5000, диаметр шлангов 10 мм, длина 1,6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8 м и портами 7,6 мм ограничителем потока для аппаратов SLE и линией мониторинга, в комплекте с самозаполняющейся камерой увлажнения | шт | 300 | 18750,00 | 5 625 000 |
| 2 | Контур дыхательный неонатальный 10 мм Flextube 1,6 м с соединением 22ммс влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4 м и портами 7,6 мм -6091850 | Контур дыхательный неонатальный, для работы со взрослыми аппаратами ИВЛ имеющими неонатальные режимы, диаметр шлангов 10 мм Flextube 1,6 м с соединением 22ммс влагосборником, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,4 м и портами 7,6 мм | шт | 800 | 15600,00 | 12 480 000 |
| 3 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР, длина 1,6 м/0,3м, дополнительный шланг 0,8 м,-470000000 | Дыхательный контур для аппаратов InfantFlow, реанимационный для новорожденных, для проведения назальной СРАР вентиляции, с влагосборником, длина 1,6 м/0,3м, дополнительный шланг 0,8 м | шт | 1 000 | 8700,00 | 8 700 000 |
| 4 | самозаполняющая камера увлажнителя-210 | Самозаполняющаяся камера увлажнителя, для активного увлажнения в дыхательном контуре аппаратов ИВЛ и НДА, с наличием поплавка для регулирования количества содержимое жидкости | шт | 2 000 | 4950,00 | 9 900 000 |

№ 5 лот

Набор для эпидуральной анестезии с фиксатором 18G

Техническая характеристика

| Набор для эпидуральной анестезии с фиксатором 18G | 1500 набор по 6800,00 тенге |
| --- | --- |

Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть.

Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа  male.

Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления».

Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов.

Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера , подходящего для иглы 18G.

Коннектор для эпидурального катетера.Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.

Лот №6

Набор для  спинально-эпидуральной анестезии (игла "Туохи" + игла карандаш  18G/27G, с фиксатором

| Набор для спинально-эпидуральной анестезии (игла "Туохи" + игла карандаш 18G/27G, с фиксатором | 500 набор по 15 500,00 тенге |
| --- | --- |

Техническая спецификация

Набор для спинально-эпидуральной анестезии.В состав набора входит:

Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 107мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть.

Спинальная игла 27G с обтуратором, тип наконечника Карандаш, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 150 мм, угол заточки наконечника 30 градусов, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы  метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы. Наличие граней на мандрене иглы для удобства удержания. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Система фиксации: тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет; разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм; обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи».

Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа  male.

Губчатая фиксатор-липучка обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента Высота фиксатора 13 мм. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный, платиковый: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления».

Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов.

Коннектор дляэпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм.

Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.

Лот №7

Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером.

| Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером. | 2000 набор по 3 500,00 тенге |
| --- | --- |

Техническая спецификация

Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью.

  - Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы.

Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани  форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра.

Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем.

Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается.

  - Основная техническая характеристика спинальной иглы:

- 27G, тип наконечника типа карандаш  модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 88-90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.

Лот №8

Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером.

| Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером. | 50 набор по 5 600,00 тенге |
| --- | --- |

Техническая спецификация

Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью.

  - Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы.

Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани  форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра.

Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем.

Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается.

  - Основная техническая характеристика спинальной иглы:

- 27G, тип наконечника типа карандаш  модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 120 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.

Условия поставки: г. Алматы, ул. Жубанова 11, оплата после поставки товара, способ поставки DDP. Срок поставки: до декабря 2018 года по заявке Заказчика. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерной документаций: г. Алматы, ул. Жубанова 11, Администрация, 1 этаж (отдел государственных закупок) с 23.02.2018 г. с 09.00 часов по 15.03.2018 г. до 10.00 часов. Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций г. Алматы, ул. Жубанова 11 отдел гос.закупок 15.03.2017г. время 12.00 час Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 2301779

Тендер өткізу арқылы медициналық маңыздағы бұйымдарды сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

23 акпан 2018 ж

Алматы қ., Жубанов көшесі, 11 пошталық мекенжайындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК Сізді, «Кепілді тегін медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техникаларды, фармацевтік қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі-Қағида)  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулының (08.11. 2017 жылғы өзгерістер және толықтырулармен) 9 тарауына сәйкес баға ұсынысы сұранысының әдісімен кепілді тегін медициналық көмек көрсету мақсатында дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі-тауар) сатып алуға қатысуға шақырамыз.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті көлемі, тауарларға тиісті сипаттама, әр тауарға сатып алу үшін бөлінген сома №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарларды жеткізу орны: Алматы қ., Жубанов көшесі, 11. ШЖҚ «Қалалық перинаталдық орталығы» МКК.

Тауарларды жеткізу мерзімі – 2018 жыл, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Баға ұсынысын ұсыну мерзімі: 23.02.2018ж -дан «15» наурыз (га) дейін. 10 сағ.

Баға ұсыныстарымен конверттерді ашу: 2018 ж. «15 наурыз»,    сағ.12.00

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перинаталдық орталығы » МКК.

Комиссия в составе:

- Шарипбаева М.К.( директора) – председатель комиссии________________

- Ахметова Д.Ш.. - (зам.директора по СД) – заместитель председателя.________

- Бейсенбаева Т.М.(главный бухгалтер)  – член комиссии________

- Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии______________

- Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии____________

- Сабекова А.А. (заведующий лаборатории) – член комиссии____________

- Ануарбеков А.А. – (юрист) член комиссии____________

Секретарь комиссии -  Сатыбалдиева М.А.