| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена, тенге | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для спинально-эпидуральной анестезии | Набор предназначен для технического обеспечения проведения спинально- эпидуральной анестезии и используется для введения лекарственных препаратов, главным образом из группы местных анестетиков, в спинномозговое и эпидуральное пространства. Комплект медицинских изделий, входящих в набор, обеспечивает врача, проводящего манипуляцию необходимым техническим оснащением. Для проведения пункции эпидурального пространства по стандартным методикам используется игла «Туохи» и шприц «утраты сопротивления». В дальнейшем, проводится пункция спинномозгового пространства и введение анестетика через спинальную иглу. Катетеризация эпидурального пространства для введения анестетика и проведения анестезии выполняется с помощью эпидурального катетера с направителем, вводимого через иглу «Туохи». Для профилактики инфекционных осложнений при эпидуральной анестезии используется бактериовирусный фильтр. Коннектор, входящий в набор, служит для соединения бактериовирусного фильтра с эпидуральным катетером. Фиксатор используется для фиксации эпидурального катетера к коже, в месте катетеризации. Наборы с буквенным кодом CSE снабжены резьбовым соединением между павильонами «Туохи» и спинальных игл. Функция данного механизма фиксации заключается в предотвращении смещения спинальной иглы во время введения анестетика. Так же в конструкции этого соединения предусмотрена разметка по длине в мм, указывающая протрузию спинальной иглы за кончик иглы «Туохи». Набор поставляется в следующей комплектации: • игла «Туохи» • игла спинальная • катетер эпидуральный • шприц «утраты сопротивления» • коннектор • бактериовирусный фильтр • фиксатор эпидурального катетера Основные технические характеристики Игла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации • 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев. • 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев. Спинальная игла с мандреном • 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.45мм, внутренний диаметр 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы. • 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи» • Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет • Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм • Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи». Эпидуральный катетер • Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл • Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл Устройство для фиксации эпидурального катетера • Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Шприц «утрата сопротивления» • Используемый объем 10 мл • Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм • Диаметр наконечника поршня 14,99 мм Эпидуральный фильтр • Диаметр пор 0,2 мкм • Объем заполнения 0,75 мл • Максимальное давление фильтрации 686 kPa | набор | 500 | 30 051,00 | 15 025 500,00 |
| 2 | Игла спинальная 27G, длина 90 мм, с иглой-интродьюсером 20G | Игла спинальная с интродьюсером, размер 27G. C обтуратором. Тип заточки «карандаш» для обеспечения профилактики постпункционных головных болей. Угол заточки не более 30 градусов для обеспечения минимальных усилий во время пункции. Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр иглы не менее 0.28 мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22 мм/с) и низкого сопротивления при введении местного анестетика. Расстояние от кончика иглы до начала бокового отверстия не менее 1.20 мм с целью обеспечения большей прочности острия иглы и предотвращения его деформации при случайном контакте с костью. Длина бокового отверстия (по внутренним краям) не более 0.60 мм для предотвращения одновременного введения анестетика как в субарахноидальное, так и в эпидуральное пространства и развития частичного блока. Толщина иглы под краем бокового отверстия не менее 0.30 мм для сохранения жесткости иглы, предотвращения случайного захвата и переноса тканей в субарахноидальное пространство, предотвращения разрыва волокон твердой мозговой оболочки краями отверстия. Игла-интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | штука | 6000 | 7 568,40 | 45 410 400,00 |
| 3 | Набор для эпидуральной анестезии с фиксатором, 18G | Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера , подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера.Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | набор | 1500 | 13 356,00 | 20 034 000,00 |
| 4 | Переферический ввобдимый центральный венозный катетер 28G | 1 Fr рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Варианты исполнения: – со стилетом, для облегчения установки катетера – без стилета Поставляется в жесткой блистерной упаковке и содержит: – 1 рентгеноконтрастный полиуретановый катетер – 1 интродьюсер – 1 измерительная лента Виды интродьюсеров: – расщепляемая игла – короткая внутривенная канюля Биофлоу (Bioflow), код 100.хх – расщепляемая внутривенная канюля Майкрофлэш | штука | 250 | 54 203,10 | 13 550 775,00 |
| 5 | Переферический ввобдимый центральный венозный катетер 24G | 1 Fr рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Варианты исполнения: – со стилетом, для облегчения установки катетера – без стилета Поставляется в жесткой блистерной упаковке и содержит: – 1 рентгеноконтрастный полиуретановый катетер – 1 интродьюсер – 1 измерительная лента Виды интродьюсеров: – расщепляемая игла – короткая внутривенная канюля Биофлоу (Bioflow), код 100.хх – расщепляемая внутривенная канюля Майкрофлэш | штука | 200 | 54 203,10 | 10 840 620,00 |
| 6 | Удлинитель для инфузионных насосов тип Luer-Lock длиной 150см | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению до 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон.Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида | штука | 15000 | 756,84 | 11 352 600,00 |
| 7 | Прозрачная пленочная повязка с рамкой, размером 4,4 см x 4,4 см | Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 4,4 см x 4,4 см . Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 2см х 2см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие плаcтырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера. | штука | 4000 | 1 001,70 | 4 006 800,00 |
| 8 | Прозрачная пленочная повязка с кромкой I.V., размером 7 см x 8,5 см | Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 7смх8,5см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером не менее 2см х 2см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие плаcтырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера. | штука | 600 | 1 001,70 | 601 020,00 |
| 9 | Набор для катетеризации крупных сосудов трёхканальный, размером 8,0F | Катетер для центральных вен (набор по Сельдингеру), трехканальный. Используется для катетеризации крупных сосудов. Катетер изготовлен из термолабильного, рентгенконтрастного полиуретана с мягким, атравматичным кончиком, центральным и дополнительным боковым отверстием, градуирован для облегчения контроля глубины введения. Использование полиуретана высокого качества и полное отсутствие латекса обеспечивает минимальный риск тромбоэмболических осложнений, большую гибкость (эластичность) и, как следствие, безопасность. Наличие зажимов для каждой отводной трубки сводит к минимуму риск воздушной эмболии. Для более надежной фиксации есть две пары фиксирующих неподвижных и съемных крылышек, что гарантирует надежную фиксацию на теле пациента, и предотвращает случайное смещение катетера. На каждый канал катетера нанесены несмываемые идентификаторы как символьные, так и цветовые. Они позволяют легко идентифицировать каждый канал 1.Катетер трёхканальный размерами размером 8F длиной (см) 10, 15, 20 2.Дилататор размерами 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12 F длиной 12 см 3. Проводник размером J.018" х 48 см; J.022" х 48 см, J.027" х 48 см, J.035" х 48 см; J.035" х 60 см; 4.Игла 21G х3,8см; 19G х5 см, 18G х7 см 5. Шприц (мл) 2,5; 5; 10 6.Скальпель 7.Мотыльковый клапан с зажимом | штука | 150 | 16 138,50 | 2 420 775,00 |
| 10 | Набор для диализа 2-х двухканальный размером 12F | Набор для диализа (ZDD), катетер двухканальный, стерильный, однократного применения, размерами 11F, 12F длиной 10, 12, 15, 18, 20 см Элементы комплекта: Двухканальный катетер прямой Двухканальный катетер «J»-тип Игла 18G длиной 7 см для катетера размером 6.5F-игла 19G длиной 5см Проводник Дилaтатор I Дилaтатор II | штука | 10 | 29 494,50 | 294 945,00 |
| 11 | Закрытая аспирационная система, 16 FR, двухпросветная | Закрытая аспирационная система, двухпросветная для удаления секрета у ИВЛ- зависимых пациентов. Для взрослых. В комплекте: катетер в защитном прозрачном полиэтиленовом рукаве, размер 12Fr, Изготовлен из композитных полимерных материалов на основе поливинилхлорида. Т-образный коннектор, прозрачный, 15 мм соединения, (тип female к пациенту, возможность поворота на 360 градусов, два соединения типа male в противоположные стороны, одно из которых с возможностью поворота на 360 градусов).Эргономичная форма пальцевого клапана, контролирующего возможность аспирации. Линейная пломба давления для исключения залипания. Замок-фиксатор пальцевого клапана для защиты от случайной активации. На замке нанесена маркировка, позволяющая визуально определить, открыт или закрыт клапан. Клапан контроля санации линейного типа. Маркировка размера катетера «12Fr» на клапане. Двухпросветный санационный катетер наружным диаметром 12Fr длиной 570 мм с мягким упругим кончиком; синяя рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера, тестовая объемная скорость санации 80-102мл/мин. Разрешенное отрицательное давление при санации в пределах 60- 200 мм рт.ст. Интегрированная ирригационная магистраль с встроенным Луер-портом тип "female", с защитным колпачком, свободный конец линий длиной 9 см. Прозрачные линия санации и коннектор аспирационной магистрали для контроля прохождения секрета и исключения окклюзии. На катетере нанесена несмываемая маркировка длины каждые 2 см от 10 до 42 см. Колпачок для перекрытия отверстия, 15 мм, тип female. разъединительный клин, пространство между зубьями 15 мм, коннектор (прозрачная трубка), оба выхода 15 мм, тип female, высота 4, 5 см. Наличие выступающих граней для удобства удержания при разъединении.Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Одноразовая. Срок использование не более 72 часов .Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | штука | 100 | 13 356,00 | 1 335 600,00 |
| 12 | Одеяло, укрывное для взрослых, нестерильное, полное - 101.6 cm W x 203.2 cm L | Одеяло, укрывное для взрослых, нестерильное, полное, размер в сдутом состоянии не менее: 101,6 см Ш x 203,2 см Д, в упаковке не менее 10 одеял. Полная совместимость для работы с прибором согревающим конвекционного типа “Equator-5000” для согревания пациента. Предназначены для укрытия всего тела пациента от шеи до ступней Портов для шлага не менее - 1. Вес одного одеяла не более 200 г.Одеяла должны быть изготовлены из не менее чем двух слоев синтетического нетканого материала типа Spunbound и иметь внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. Одеяла должны быстро складываются для венозного доступа, быть устойчивыми к проколам и разрывам.Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле должны быть оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади.Подогретый воздух должен выходить через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя воздушную подушку без зон локального перегрева. Одеяла рентгенопрозрачны.Не содержат латекс | штука | 100 | 21 703,50 | 2 170 350,00 |
| 13 | Магистрали-теплообменники к ”HotLine” | Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVCинфузионно- трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали(в мл) - 17,4, коннекцияинфузионного канала Luer-Lock без отверстия для инъекций. | штука | 150 | 21 703,50 | 3 255 525,00 |
| 14 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Фиксатор (держатель) эндотрахеальной трубки. • Простое и эффективное устройство для фиксации эндотрахеальной трубки. • Повышает уровень безопасности для пациента, препятствуя возможным смещениям трубки. • С помощью гибкой клейкой пенной поверхности устройство прикрепляется к коже пациента. • Конструкция пластикового замка позволяет надежно удерживать эндотрахеальную трубку, а также делает возможным коррекцию положения трубки или ее замену без удаления фиксатора. | штука | 600 | 1 892,10 | 1 135 260,00 |
| 15 | Термовент Т2 дыхательный для трахеостомической трубки - "искусственный нос" с портами для О2 и санации | Термовент T2 – стерильный тепловлагообменник (искусственный нос) однократного использования для трахеостомированных больных. Применение данного устройства обеспечивает увлажнение и согревание воздушной смеси и позволяет избегать пересушивания слизистой оболочки трахеи. Регулярное использование Термовента обеспечивает эффективное увлажнение для пациентов со спонтанным дыханием, верхние дыхательные пути которых перекрыты трахеостомической трубкой и как следствие вдыхаемый воздух не может быть согрет естественным путем. Максимальный период использования Термовента составляет – 24 часа. Термовент T2 - по функциональным характеристикам похож на Термовент T, однако имеет дополнительный порт (закрытый крышечкой) через который может быть осуществлена санация трахеи. Аспирационный порт быстро и просто открывается и обеспечивает быстрый и легкий доступ к аспирационному катетеру для удаления выделений из трахеи. Прозрачный корпус тепловлагообменника придает эстетичный вид и дает возможность видеть загрязнения внутри корпуса. При необходимости проведения кислородной терапии у Термовента имеется специальный коннектор для присоединения кислородного катетера, который обеспечивает пациенту 60%-ную концентрацию кислорода через простейшие соединения. | штука | 400 | 2 671,20 | 1 068 480,00 |
| 16 | Дыхательный контур Flextube 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22 мм - 2025310( взрослый) | Дыхательный контур реанимационный реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачек красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Каждая упаковка, состоящая из 7 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | штука | 100 | 28 070,00 | 2 807 000,00 |
| 17 | Набор аспирационный, санационная система закрытая 14Fr 540мм с аспирационной щеткой, подключаемой к аспиратору, для взрослых | Система закрытая аспирационная TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Содержит в комплекте зубную аспирационную щетку OroCare Aspire, предназначенную для чистки зубов и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 18,4 см. Конструкция щетки составная из рукоятки и тела щетки. Части щетки стыкуются соединением типа шпоночное соединение. Внутренняя полость щетки представляет собой аспирационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 13,4 см с чистящей головкой длиной 1,5 см с щетинками. На головке щетки имеются 2 аспирационных отверстия: одно по передней поверхности – длиной 0,8 см, одно - по задней – длиной 1,4 см. Рукоятка щетки длиной 7,2 см, снабжена профилированным отверстием вакуум-контроля длиной 1,8 см. Коннектор соединения щетки с аспирационной трубкой 9F/6M. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Набор предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. Срок годности (гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 100 | 14 280,00 | 1 428 000,00 |
| 18 | Носовые канюли с трубкой,длиной(м): 2,1 для подачи увлажненного кислорода,-для новорожденных, | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 4000 | 1 300,00 | 5 200 000,00 |
| 19 | Катетеры носовые для подачи увлажненного кислорода | Назальная канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 200 | 380,00 | 76 000,00 |
| 20 | Конфигурируемые соединители | Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком «FLIP TOP» 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Каждая упаковка снабжена одним воздуховодом надгортанным I-gel для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод I-gel, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 4 (для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Утечка отсутствует (при давлении в контуре до 40 см Н2О). Вес 58,6 гр. | штука | 300 | 1 780,00 | 534 000,00 |
| 21 | Маска анестезиологическая для новорожденных с преднадутой манжетой размер 1 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, специальное наименование "Economi", в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с устройством фиксации -кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, детская малая размер 1. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 1500 | 1 645,00 | 2 467 500,00 |
| 22 | Маска анестезиологическая для новорожденных с преднадутой манжетой размер 0, | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная размер 0. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 1500 | 1 645,00 | 2 467 500,00 |
| 23 | Маска назальная СРАР размер S | Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм., имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 120 | 1 100,00 | 132 000,00 |
| 24 | Маска для вентиляции лёгких для СРАР, размер M, 4705 | Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер М средний, цветоиндикация - голубая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм, имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 120 | 1 100,00 | 132 000,00 |
| 25 | Маска кислородная для взрослых с носовым зажимом и трубкой | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части, обеспечивающий минимальное «мёртвое пространство» и одновременно конструкция этой части маски придаёт требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Гребневидная носовая часть маски в случае возможной утечки из под манжеты исключает попадание струи кислорода в глаза пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - «под подбородок» и «на подбородок», обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части имеет поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как «под ушами» - не травмируется верхняя часть уха, так и «над ушами» в зависимости от анатомических особенностей головы пациента, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Маска с кислородной продольноармированной трубкой длиной не менее 2,0 м. Требуемый состав технологических материалов:: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 5000 | 850,00 | 4 250 000,00 |
| 26 | Маска кислородная для новорожденных с носовым зажимом и трубкой | Маска кислородная ЭКО EcoLite для детей для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части обеспечивающий минимальное «мёртвое пространство» и одновременно конструкция этой части маски придаёт требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Гребневидная носовая часть маски в случае возможной утечки из под манжеты исключает попадание струи кислорода в глаза пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - «под подбородок» и «на подбородок», обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части имеет поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как «под ушами» - не травмируется верхняя часть уха, так и «под ушами» в зависимости от анатомических особенностей головы пациента. с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Маска с кислородной продольноармированной трубкой 2,1м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 200 | 1 050,00 | 210 000,00 |
| 27 | Система (мешок типа Амбу) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для взрослых, объем 1500 мл. С наличием монолитной ручки для оказания реанимационных манипуляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана сброса. Маска размер 5 | Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), Дыхательный мешок с монолитной ручкой для удержания и проведения вентиляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана, объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1500 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Мale Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | штука | 300 | 12 500,00 | 3 750 000,00 |
| 28 | Система (мешок типа Амбу) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для новорожденных, объем 280 мл. С наличием монолитной ручки для оказания реанимационных манипуляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана сброса. Маска размер 1 | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для новорожденных. Объем 280 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 100 мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 1). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 250 | 12 500,00 | 3 125 000,00 |
| 29 | Система (мешок типа Амбу) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для новорожденных, объем 550 мл. С наличием монолитной ручки для оказания реанимационных манипуляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана сброса. Маска размер 1 | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для детей. Объем 550 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 300мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 1). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 250 | 12 500,00 | 3 125 000,00 |
| 30 | Тепловлагообменник для использования с трахеостомической трубкой | Тепловлагообменник Hydro-Trach T для использования с трахеостомической трубкой типа "искусственный нос", с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см Н₂О, объём не более 19мл, масса не более 8г.Матер иал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 30 | 780,00 | 23 400,00 |
| 31 | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей самозаполняющаяся | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Высота камеры 91,75±0,25 мм. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем производстваФишер и Пайкел Хэлскеа, MR850, MR410, имеющихся у заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. Срок использования не менее 7 дней. | штука | 2500 | 11 250,00 | 28 125 000,00 |
| 32 | Дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный фильтр с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа для новорожденных | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный тепловлагообменный для новорожденных Clear-Term Midi с электростатической мембраной с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0см H20, возврат влаги не менее 23 мг Н₂О/л, объем не более 34мл, масса не более 19г, минимальный дыхательный объем 100мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Каждая упаковка, состоящая из 100 шт, снабжена одним фильтром с механической мембраной для защиты аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эфективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. | штука | 2000 | 920,00 | 1 840 000,00 |
| 33 | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер M | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер M средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 550 | 750,00 | 412 500,00 |
| 34 | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер S | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 1200 | 750,00 | 900 000,00 |
| 35 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 3 (28-30см), цвет голубой | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы от 28 до 30 см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 800 | 5 880,00 | 4 704 000,00 |
| 36 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 4 (30-32см), цвет светло-оранжевый | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы от 30 до 32 см, цвет оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 250 | 5 880,00 | 1 470 000,00 |
| 37 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 2 (26-28см), цвет жёлтый | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 2 для пациентов с окружностью головы от 26 до 28см, цвет жёлтый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 900 | 5 880,00 | 5 292 000,00 |
| 38 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных (шт) для SLE 4000/5000 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,5м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 150 | 25 300,00 | 3 795 000,00 |
| 39 | Дыхательный контур анестезиологический для но ворожденных с влагосборником для назального CPAP, Длина 1,6м/0,3м,дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с влагосборником диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Влагосборник разборный с повортным клапаном, обеспечивающий герметичность в любом положении. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Каждая упаковка, состоящая из 15 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | штука | 1000 | 15 720,00 | 15 720 000,00 |
| 40 | Дыхательный контур анестезиологический для новорожденных с обогревом для назального CPAP, Длина 1,6м/0,8м,дополнительный шланг 0,8м код 4700000 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Каждая упаковка, состоящая из 15 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | штука | 1500 | 21 500,00 | 32 250 000,00 |
| 41 | Дыхательный контур Smoothbore 1,6 м базовый, диаметр 22 мм, 5000000 | Дыхательный контур Smoothbore для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гладкоствольные шланги вдоха/выдоха прозрачные (Диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Принадлежности: соединители 22М-22М две шт. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: клинически чистая. | штука | 250 | 5 555,00 | 1 388 750,00 |
| 42 | Дыхательный контур Flextube 1,6 м базовый, диаметр 15 мм, 2142 | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном стандартном соединителе. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 150 | 8 750,00 | 1 312 500,00 |
| 43 | Многослойный деконтаминационный мат, размер 90*115 см | Multimat применятся для предотвращения перекрестной контаминации и профилактики внутрибольничной инфекции. Состоит из 30 липких пластиковых пластин, общая толщина слоя – 2,40мм. Каждая пластина окрашена в голубой цвет и покрыта адгезивной смесью на основе антимикробных и антигрибковых химических веществ. Антимикробное действие: разрушает до 100 млн. бактерий на 1 грамм загрязнения. В процессе эксплуатации, пластина меняет свой цвет с голубого на серый из-за воздействия пыли и грязи. Пластины меняются по мере загрязнения. Укладывается на пол или на металлическую пластину и крепятся с помощью липких полосок. Липкие полоски расположены по периметру основания. Размер мата 90*115 см. | штука | 20 | 41 960,00 | 839 200,00 |
| 44 | Дыхательный контур реанимационный Flextube 10мм для новорожденных с регулируемым клапаном РЕЕР и соединителем длина 1,2м. с двойным шарнирным соединителем для аппаратаTES | Дыхательный реанимационный контур для новорожденных Flextube™ 10 мм для ручной вентиляции/реанимации новорожденных в отделениях реанимации и родильных залах. Перед применением настраиваются параметры пикового давления вдоха и начального PEEP (ПДКВ - положительное давление в конце выдоха), последний параметр можно изменить путем изменения диаметра отверстия на конце контура на стороне пациента, без необходимости изменять скорость потока. Длина 1,2 м, с двойным шарнирным соединителем для аппаратаTES ("Resusci Flow") | штука | 50 | 4 790,00 | 239 500,00 |
| 45 | Дыхательный контур реанимационный 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппарата Гамильтон | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ . Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Каждая упаковка, состоящая из 20 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. | штука | 50 | 29 400,00 | 1 470 000,00 |
| 46 | Дыхательный контур для новорожденных в комплекте,c обогревом для назального СРАР,длина 1,6/0,5м с линией для инспираторного порта | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР с линией для инспираторного тракта с портом для аппарата Fabian. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока, патрубок отвода газов с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией внутренний диаметр 3,6 мм длиной не менее 1, 6м, состоящей из двух трубок 0.5 м и 1,2 м с соединением "вставляемый - охватывающий Луер лок" и свободным концом для соединения с аппаратом. Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: трубка - линия инспираторного тракта для подключения к аппарату камеры увлажнения длиной не менее 0,6 м; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 50 | 21 800,00 | 1 090 000,00 |
| 47 | Самозаполняющая камера увлажнителя малого объема для ИВЛ аппарата Гамильтон | Камера увлажнителя малого объема для аппарата Гамильтон, для увлажнителей F&P850. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём 240 мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении до 140см Н₂О и потоке до 80 л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, аллюминий. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок использования: 7 дней. | штука | 50 | 7 800,00 | 390 000,00 |
| 48 | Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 µм,с фильтром тонкой очистки 5 µм | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3-1000мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 µм,с фильтром тонкой очистки 5 µм. Корпус: АБС/САН. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. | штука | 10 000 | 1 200,00 | 12 000 000,00 |
| 49 | Шприцы одноразовые большого объема 50 мл | Шприцы одноразовые большого объема предназначены для точного введения лекарственных препаратов в больших объемах. Одноразовый шприц 50 мл. Размер иглы 21G(0,8х40 мм). Конструкция шприца- трехкомпонентный. Тип соединения иглы Луер Лок, с возможностью подключения шприцов к шприцевому насосу, и возможностью соединения инфузионных линий с портом Луер Лок. | штука | 9 000 | 960,00 | 8 640 000,00 |
| 50 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная представляет собой лёгкую, гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного плетения, вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций.Марля медицинская в отрезе - сложена и запакована в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка, плотность 36 | метр | 45 000 | 165,00 | 7 425 000,00 |
| 51 | Шовный материал | Викрил фиолетовый №2 (метрич.5) 90см, колючая игла 48-50 мм №1 антибактер.стерильный,одноразовый | штука | 10 000 | 1 360,00 | 13 600 000,00 |
|  | ИТОГОВ ВСЕГО: |  |  |  |  | 305 133 500,00 |

Место поставки - DDP 2020, город Алматы, Ауэзовский район, ул. Жубанова, 11

Сроки поставки - по заявке заказчика, в течении 2023 года (не более 5 дней после получения заявки)